Pseudocod

C01_INTRO_LED - Intro, LED si switch

LED blink

INITIALIZEAZA portul LED ca iesire

REPETA LA INFINIT:

seteaza tot portul LED pe 1

asteapta 500 ms

seteaza tot portul LED pe 0

asteapta 500 ms

LED controlat de switch

INITIALIZEAZA portul LED ca iesire

INITIALIZEAZA portul butoanelor ca intrare

REPETA LA INFINIT:

CITESTE starea butonului

DACA butonul este apasat:

aprinde LED-ul asociat

ALTFEL:

stinge LED-ul asociat

Cerinta: 3 butoane controleaza 3 LED-uri

INITIALIZEAZA LED1, LED2, LED3 ca iesiri

INITIALIZEAZA BUTON1, BUTON2, BUTON3 ca intrari

REPETA LA INFINIT:

PENTRU fiecare buton i din 1..3:

DACA BUTON_i este apasat:

aprinde LED_i

ALTFEL:

stinge LED_i

Cerinta C++: clasa LED

CLASA Led:

CAMPURI:

registruDirectie

registruPort

pin

CONSTRUCTOR Led(ddr, port, pin):

salveaza registrele si pinul

seteaza pinul ca iesire

METODA on():

scrie 1 pe pin

METODA off():

scrie 0 pe pin

METODA toggle():

inverseaza starea pinului

MAIN:

creeaza obiecte Led

REPETA LA INFINIT:

apeleaza on/off/toggle dupa cerinta aplicatiei

C02_4x3 - Tastatura matriciala 4x3

Scanare keypad

DEFINSTE tabelul de coduri pentru cele 12 taste

INITIALIZEAZA portul de afisare ca iesire

REPETA LA INFINIT:

seteaza nibble-ul inferior ca iesire si nibble-ul superior ca intrare cu pull-up

asteapta cateva microsecunde

citeste partea inferioara a codului tastei

seteaza nibble-ul superior ca iesire si nibble-ul inferior ca intrare cu pull-up

asteapta cateva microsecunde

combina citirea curenta cu partea superioara a codului tastei

DACA valoarea citita indica tasta apasata:

cauta valoarea in tabelul de taste

DACA exista potrivire:

buton = indexul tastei

ALTFEL:

buton = cod invalid

ALTFEL:

buton = cod invalid

trimite butonul catre portul de afisare / decodor / LCD

Cerinta: activeaza tastele speciale

EXTINDE tabelul de taste cu valorile pentru * si #

REPETA LA INFINIT:

scaneaza keypad-ul

DACA tasta este cifra:

afiseaza cifra pe display

DACA tasta este *:

afiseaza caracterul special asociat sau executa functie speciala

DACA tasta este #:

afiseaza caracterul special asociat sau confirma intrarea

C03_DIO - Porturi digitale, LCD si intreruperi

Configurare intrare cu pull-up

SETARE pin ca intrare:

DDRx.bit = 0

ACTIVARE pull-up intern:

PORTx.bit = 1

CITIRE intrare:

stare = PINx.bit

DACA stare este 0:

butonul este apasat in configuratie active-low

ALTFEL:

butonul nu este apasat

Control LED prin port digital

SETARE pin LED ca iesire

PENTRU aprindere LED:

PORTx.bit = 1

PENTRU stingere LED:

PORTx.bit = 0

PENTRU comutare LED:

PORTx.bit = opusul valorii curente

LCD HD44780 in mod 8-bit

FUNCTIE lcd_command(comanda):

RS = 0

pune comanda pe magistrala de date

genereaza impuls Enable: HIGH apoi LOW

asteapta procesarea

FUNCTIE lcd_data(caracter):

RS = 1

pune caracterul pe magistrala de date

genereaza impuls Enable: HIGH apoi LOW

asteapta procesarea

FUNCTIE lcd_init():

trimite comanda mod 8-bit

porneste display-ul

seteaza incrementarea cursorului

curata ecranul

FUNCTIE lcd_puts(text):

PENTRU fiecare caracter din text:

lcd_data(caracter)

MAIN:

configureaza porturile LCD ca iesiri

lcd_init()

seteaza cursor linia 1, coloana dorita

lcd_puts("mesaj 1")

seteaza cursor linia 2, coloana dorita

lcd_puts("mesaj 2")

REPETA LA INFINIT

LCD HD44780 in mod 4-bit

FUNCTIE trimite_nibble(valoare):

pune cei 4 biti pe pinii LCD

genereaza impuls Enable

FUNCTIE lcd_command_4bit(comanda):

RS = 0

trimite nibble-ul superior al comenzii

trimite nibble-ul inferior al comenzii

asteapta

FUNCTIE lcd_data_4bit(caracter):

RS = 1

trimite nibble-ul superior al caracterului

trimite nibble-ul inferior al caracterului

asteapta

Intrerupere externa INT0

ISR INT0:

executa rapid codul de tratare a evenimentului

seteaza un flag daca procesarea lunga trebuie facuta in main

MAIN:

configureaza pinul INT0 ca intrare

dezactiveaza intreruperile globale

activeaza intreruperea INT0

configureaza tipul frontului / nivelului

activeaza intreruperile globale

REPETA LA INFINIT:

DACA flagEveniment este setat:

proceseaza evenimentul

reseteaza flagEveniment

Sleep cu trezire prin intrerupere

CONFIGUREAZA sursa de intrerupere care poate trezi MCU

CONFIGUREAZA modul sleep dorit

REPETA LA INFINIT:

executa sarcinile active

pregateste perifericele pentru consum redus

intra in sleep

la intrerupere, MCU se trezeste

continua executia dupa sleep

C04_RTC_WDT - Timer, RTC si watchdog

Timer periodic pentru baza de timp

CONFIGUREAZA timerul:

selecteaza sursa de ceas

selecteaza prescalerul

incarca valoarea de comparare OCR

activeaza intreruperea de comparare sau overflow

ISR TIMER:

incrementeaza contorul de tick-uri

DACA s-a acumulat 1 secunda:

actualizeaza secundele RTC software

DACA secundele ajung la 60:

reseteaza secundele si incrementeaza minutele

DACA minutele ajung la 60:

reseteaza minutele si incrementeaza orele

MAIN:

initializeaza timerul

activeaza intreruperile

REPETA LA INFINIT:

afiseaza sau foloseste timpul curent

RTC software

STRUCTURA timp:

secunde

minute

ore

zi

luna

an

LA fiecare tick de o secunda:

secunde = secunde + 1

DACA secunde == 60:

secunde = 0

minute = minute + 1

DACA minute == 60:

minute = 0

ore = ore + 1

DACA ore == 24:

ore = 0

actualizeaza data calendaristica

Watchdog reset

INITIALIZEAZA watchdog cu timeout ales

REPETA LA INFINIT:

executa functie1()

executa functie2()

DACA executia a fost normala si s-a terminat in timp:

reseteaza watchdog-ul

ALTFEL:

nu reseta watchdog-ul

MCU va fi resetat automat la expirarea timeout-ului

Cerinta: modifica aplicatia RTC ca sa foloseasca WDT

INITIALIZEAZA RTC bazat pe timer

INITIALIZEAZA watchdog

REPETA LA INFINIT:

ruleaza actualizarea / afisarea RTC

DACA aplicatia functioneaza normal:

wdt_reset()

DACA simulezi blocare software:

intra intr-o bucla fara wdt_reset()

observa resetarea MCU

TESTEAZA:

caz normal: watchdog resetat periodic, MCU nu se reseteaza

caz defect: watchdog nu este resetat, MCU se reseteaza

Watchdog cu rutina de intrerupere

ISR WDT:

marcheaza aparitia timeout-ului

salveaza informatie minima de diagnostic

evita procesarea lunga in ISR

MAIN:

activeaza WDT in modul interrupt sau interrupt + reset

REPETA LA INFINIT:

executa sarcini

reseteaza WDT doar daca sistemul este sanatos

C05_UART - Comunicare seriala UART

Initializare UART

DEFINESTE frecventa procesorului

DEFINESTE baud rate-ul dorit

CALCULEAZA valoarea UBRR

FUNCTIE uart_init(ubrr):

scrie partea high si low in registrele UBRR

activeaza receptorul RX

activeaza transmitatorul TX

optional activeaza intreruperea RX

configureaza formatul cadrului: 8 biti de date, paritate dupa caz, 1/2 biti de stop

Transmitere UART

FUNCTIE uart_transmit(data):

ASTEAPTA pana cand bufferul de transmisie este liber

scrie data in registrul UDR

Receptie UART cu intrerupere

ISR UART_RX:

citeste byte-ul primit din UDR

salveaza byte-ul intr-un buffer

seteaza flag pentru procesare in main

MAIN:

dezactiveaza intreruperile globale

uart_init()

activeaza intreruperile globale

REPETA LA INFINIT:

DACA exista date noi:

proceseaza caracterul primit

optional trimite raspuns prin uart_transmit()

Cerinta: comunicare prin porturi virtuale si Backspace

CONFIGUREAZA doua porturi COM virtuale legate intre ele

DESCHIDE primul port in aplicatia MCU / simulator

DESCHIDE al doilea port in terminal

REPETA:

citeste caracter primit prin UART

DACA caracterul este Backspace/Delete:

sterge ultimul caracter din buffer

actualizeaza afisarea

ALTFEL:

adauga caracterul in buffer

trimite ecou sau afiseaza caracterul

C06_I2C - Magistrala I2C/TWI, EEPROM si DS1307

Transmitere generica I2C

FUNCTIE i2c_transmit(tip):

DACA tip == START:

seteaza TWINT, TWSTA si TWEN

DACA tip == DATA:

seteaza TWINT si TWEN

DACA tip == DATA_ACK:

seteaza TWEA, TWINT si TWEN

DACA tip == STOP:

seteaza TWINT, TWEN si TWSTO

returneaza succes

ASTEAPTA pana cand TWINT devine setat

returneaza statusul TWI mascat

Start I2C cu retry

FUNCTIE i2c_start(device_id, device_addr, rw):

retry = 0

REPETA pana la MAX_TRIES:

trimite START

DACA arbitraj pierdut:

continua retry

DACA statusul nu este START sau REPEATED_START:

returneaza eroare

incarca adresa slave + bitul R/W in TWDR

trimite DATA

DACA slave raspunde cu ACK:

returneaza succes

DACA slave raspunde cu NACK sau arbitraj pierdut:

retry = retry + 1

returneaza eroare

Scriere si citire I2C

FUNCTIE i2c_write(data):

incarca data in TWDR

trimite DATA

DACA statusul este DATA_ACK:

returneaza succes

ALTFEL:

returneaza eroare

FUNCTIE i2c_read(ack):

DACA ack este adevarat:

trimite DATA_ACK

asteapta DATA_ACK primit

ALTFEL:

trimite DATA fara ACK

asteapta DATA_NACK primit

citeste TWDR

returneaza byte-ul primit

FUNCTIE i2c_stop():

trimite STOP

EEPROM I2C

FUNCTIE eeprom_write_byte(adresa, data):

i2c_start(EEPROM, WRITE)

trimite byte-ul low al adresei

trimite byte-ul high al adresei

trimite data

i2c_stop()

FUNCTIE eeprom_read_byte(adresa):

i2c_start(EEPROM, WRITE)

trimite byte-ul low al adresei

trimite byte-ul high al adresei

i2c_start(EEPROM, READ)

data = i2c_read(NACK)

i2c_stop()

returneaza data

MAIN:

initializeaza TWI: prescaler si TWBR

citeste ID-ul din EEPROM

DACA ID-ul nu exista:

scrie secventa initiala in EEPROM

REPETA LA INFINIT:

citeste pe rand valorile din EEPROM

afiseaza valorile pe PORTD

asteapta 100 ms

RTC DS1307 - citire timp

FUNCTIE read_DS1307():

i2c_start(DS1307, WRITE)

scrie adresa registrului 0x00

i2c_stop()

i2c_start(DS1307, READ)

secunde = BCD_to_DEC(i2c_read(ACK) fara bitul CH)

minute  = BCD_to_DEC(i2c_read(ACK))

oraRaw  = i2c_read(ACK)

DACA oraRaw indica mod 12h:

ora = BCD_to_DEC(oraRaw fara biti de mod)

memoreaza AM/PM

ALTFEL:

ora = BCD_to_DEC(oraRaw fara biti de mod 24h)

ziSaptamana = BCD_to_DEC(i2c_read(ACK))

ziLuna      = BCD_to_DEC(i2c_read(ACK))

luna        = BCD_to_DEC(i2c_read(ACK))

an          = BCD_to_DEC(i2c_read(NACK))

i2c_stop()

RTC DS1307 - scriere timp

FUNCTIE write_DS1307(timp):

dezactiveaza bitul CH din secunde pentru a porni oscilatorul

i2c_start(DS1307, WRITE)

scrie adresa registrului 0x00

PENTRU fiecare camp din secunde, minute, ora, zi, data, luna, an:

DACA este campul ora:

converteste in BCD

seteaza bitii pentru mod 12h/24h si AM/PM

scrie ora formatata

ALTFEL:

scrie DEC_to_BCD(camp)

i2c_stop()

Cerinta: doua microcontrolere pe I2C

MCU_A este master

MCU_B este slave

MCU_A:

initializeaza I2C ca master

REPETA:

pregateste data de transmis

trimite START

trimite adresa MCU_B cu WRITE

trimite data

trimite STOP

MCU_B:

initializeaza I2C ca slave cu adresa proprie

LA primirea datelor:

citeste byte-ul primit

executa actiunea asociata

C07_SPI - Magistrala SPI

SPI slave

INITIALIZEAZA SPI_SLAVE:

seteaza MISO ca iesire

seteaza MOSI, SCK si SS ca intrari

activeaza SPI

FUNCTIE spi_slave_receive():

ASTEAPTA pana cand flagul SPIF indica transfer complet

returneaza SPDR

MAIN SLAVE:

initializeaza display-ul / portul de iesire

spi_slave_init()

REPETA LA INFINIT:

data = spi_slave_receive()

afiseaza data pe port / 7-segmente

SPI master

INITIALIZEAZA SPI_MASTER:

seteaza MOSI si SCK ca iesiri

seteaza MISO ca intrare

optional seteaza SS ca iesire

activeaza SPI in mod master

seteaza prescalerul de ceas

FUNCTIE spi_master_transmit(data):

incarca data in SPDR

ASTEAPTA pana cand SPIF indica transfer complet

MAIN MASTER:

spi_master_init()

i = 0

REPETA LA INFINIT:

i = i modulo 16

spi_master_transmit(i)

i = i + 1

asteapta 100 ms

Cerinta: numere pare catre slave0 si impare catre slave1

CONFIGUREAZA masterul SPI

CONFIGUREAZA SS0 si SS1 ca iesiri

DESELECTEAZA toti slave-ii

REPETA pentru numerele 0..15:

DACA numarul este par:

activeaza SS0

trimite numarul prin SPI

dezactiveaza SS0

ALTFEL:

activeaza SS1

trimite numarul prin SPI

dezactiveaza SS1

asteapta scurt intre transmisii

Cerinta: comunicare daisy-chain

CONFIGUREAZA masterul SPI

CONFIGUREAZA slave-ii in lant: iesirea primului intra in urmatorul

REPETA:

activeaza linia SS comuna

PENTRU fiecare byte din mesaj:

trimite byte prin SPI

citeste byte-ul intors din lant

dezactiveaza linia SS comuna

proceseaza raspunsurile decalate in functie de pozitia slave-ului